ใบตรวจสาย  ROVER 90

| ทีมที่ / ชื่อทีม | สมาชิก | เวลาที่เริ่ม |
| --- | --- | --- |

ต่อให้ครบทุกเส้น ทำเครื่องหมายในช่องขวาสุด แล้วยกมือเรียกครูตรวจ  ห้ามเปิดสวิตช์ถ่านก่อนครูเซ็นชื่อ

กลุ่มที่ 1  ไฟเลี้ยง — ต่อกลุ่มนี้ให้เสร็จและถูกก่อนเสมอ

| จาก | ไปที่ | เส้น | ตรวจแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| กล่องถ่าน 18650 (สายแดง) | L298N ขั้ว 12V | 1 |  |
| กล่องถ่าน 18650 (สายดำ) | L298N ขั้ว GND | 1 |  |
| L298N ขา 5V | ESP32 ขา VIN | 1 |  |
| L298N ขา GND | ESP32 ขา GND | 1 |  |

เช็ก jumper 5V-EN บน L298N ต้องคาไว้ ไม่งั้นจะไม่มีไฟ 5V ออกมาเลี้ยง ESP32

กลุ่มที่ 2  มอเตอร์และสายควบคุม

| จาก | ไปที่ | เส้น | ตรวจแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| มอเตอร์ซ้าย 2 เส้น | L298N OUT1 และ OUT2 | 2 |  |
| มอเตอร์ขวา 2 เส้น | L298N OUT3 และ OUT4 | 2 |  |
| L298N ENA | ESP32 ขา 14 | 1 |  |
| L298N IN1 | ESP32 ขา 27 | 1 |  |
| L298N IN2 | ESP32 ขา 26 | 1 |  |
| L298N IN3 | ESP32 ขา 25 | 1 |  |
| L298N IN4 | ESP32 ขา 33 | 1 |  |
| L298N ENB | ESP32 ขา 32 | 1 |  |

ถอด jumper ครอบ ENA และ ENB ออกก่อน ไม่งั้นปรับความเร็วไม่ได้

กลุ่มที่ 3  เซนเซอร์ จอ และเสียง

| จาก | ไปที่ | เส้น | ตรวจแล้ว |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 VCC | ESP32 ขา 5V | 1 |  |
| HC-SR04 TRIG | ESP32 ขา 5 | 1 |  |
| HC-SR04 ECHO | ESP32 ขา 18 ผ่านตัวแบ่งแรงดัน | 1 |  |
| OLED VCC | ESP32 ขา 3V3 (ห้ามใช้ 5V) | 1 |  |
| OLED SDA | ESP32 ขา 21 | 1 |  |
| OLED SCL | ESP32 ขา 22 | 1 |  |
| Buzzer ขั้วบวก | ESP32 ขา 4 | 1 |  |
| GND ของ HC-SR04 + OLED + Buzzer | ESP32 ขา GND (รวมกันได้) | 3 |  |

ตรวจซ้ำ 4 ข้อนี้ก่อนเรียกครู

1.  ขั้วถ่านเข้า L298N ถูกด้าน   ผิด = โมดูลพังทันที ควันขึ้น

2.  สาย GND ระหว่าง L298N กับ ESP32 ต่ออยู่   ขาด = มอเตอร์ทำงานมั่ว หาสาเหตุยากที่สุด

3.  ขา ECHO ผ่านตัวแบ่งแรงดันแล้ว   ข้าม = ขา ESP32 เสื่อมแบบค่อยเป็นค่อยไป

4.  OLED ใช้ไฟ 3V3 ไม่ใช่ 5V   ผิด = จอไหม้

| ผลการตรวจ | ลงชื่อครูผู้ตรวจ | เวลา |
| --- | --- | --- |
| ผ่าน / ให้แก้ไขแล้วตรวจใหม่ |  |  |

เมื่อมีลายเซ็นในช่องนี้แล้วเท่านั้น จึงเปิดสวิตช์ถ่านได้